DAFTAR ALAT PRAKTIKUM LABORATORIUM FISIKA DASAR SEMESTER GANJIL

LIDA USU

| No | Judul | Peralatan |  | Gambar | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modulus Tarikan | Alat Modulus Young |  |  | Untuk mengamati besar gaya akibat pertambahan dan pengurangan kawat |
|  |  | Meteran |  |  | Untuk mengukur panjang awal kawat sebelum pembebanan. |
|  |  | Mikrometer Sekrup |  |  | Untuk mengukur diameter dari kawat yang digunakan |
|  |  | Beban Tetap |  |  | Sebagai beban untuk menyeimbangkan kawat. |
|  |  | Beban Variabel |  |  | Sebagai beban yang besarnya divariasikan. |
|  |  | Tiang Penyangga |  |  | Sebagai penyangga alat Modulus Young. |
|  |  | Kawat |  |  | Sebagai bahan yang digunakan dalam percobaan yang akan diukur pertambahan dan pengurangan panjangnya. |
| 2 | Koefisien Kekentalan Cairan | Gelas Ukur |  |  | Untuk mengukur volume cairan yang akan digunakan dalam percobaan viskositas. |
|  |  | Tabung berisi Zat Cair |  |  | Sebagai wadah cairan yang akan diamati gejala viskositasnya. |
|  |  | Bola Mimis |  |  | Sebagai objek yang akan diamati. |
|  |  | Neraca Digital |  |  | Untuk menimbang massa cairan, massa bola dan massa gelas ukur |
|  |  | Mikrometer Sekrup |  |  | Untuk mengukur diameter bola mimis yang akan diamati |
|  |  | Termometer Digital |  |  | Untuk mengukur suhu cairan yang digunakan pada percobaan. |
|  |  | Stopwatch |  |  | Untuk menghitung lamanya bola jatuh pada jarak-jarak tertentu didalam tabung zat cair. |
|  |  | Magnet |  |  | Untuk mengambil bola yang jatuh dibawah permukaan tabung zatcair. |
|  |  | Gliserin |  |  | Sebagai objek yang akan dicari nilai koefisien cairannya |
| 3 | Koefisien Muai Linier | Alat ukur koefisien muai linier |  |  | Untuk mengukur pertambahan panjang suatu logam |
|  |  | Termometer Digital |  |  | Untuk mengukur suhu kamar dan mengamati perubahan yang terjadi pada alat ukur koefisien muai linier. |
|  |  | Ketel uap listrik. |  |  | Untuk memanaskan air sehingga menghasil uap panas. |
|  |  | Selang Tahan Panas. |  |  | Untuk mengalirkan uap dari ketel uap listrik ke alat ukur koefisien muai linier. |
|  |  | Meteran |  |  | Untuk mengukur panjang batang logam |
|  |  | Air |  |  | Untuk menghasilkan uap panas. |
|  |  | Beberapa jenis logam |  |  | Untuk menentukan nilai koefisien muai linier |
| 4 | Interferometer Akustik | Osiloskop |  |  | Sebagai alat untuk menampilkan gelombang sinusoidal dari inputannya yaitu gelombang suara melalui alat peraga |
|  |  | Signal Generator |  |  | Sebagai alat yang menghasilkan sinyal/gelombang sinus (ada juga gelombang segiempat, gelombang segitiga) dimana frekuensi serta amplitudonya dapat diubah‐ubah. |
|  |  | Pipa Bentuk Huruf O |  |  | Sebagai alat untuk memperoleh interferensi maksimum gelombang yang didapat dari signal generator |
|  |  | Speaker |  |  | Sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara. |
|  |  | Mikrofon |  |  | Sebagai alat yang digunakan untuk mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. |
|  |  | Penggaris |  |  | Sebagai alat yang digunakan untuk mengukur simpangan maksimum dari gelombang yang dihasilkan melalui osiloskop dengan menggeser ujung pipa. |
|  |  | Kabel Penghubung |  |  | Sebagai alat yang digunakan untuk menghubungkan berbagai alat elektronika. |
| 5 | Tegangan Permukaan Cairan | Pipa Kapiler |  |  | Sebagai media untuk melihat kenaikan cairan |
|  |  | Gelas Ukur |  |  | Untuk wadah cairan yang akan digunakan dan mengukur volume cairan. |
|  |  | Neraca Digital |  |  | Untuk menimbang massa dari gelas ukur dan cairan. |
|  |  | Mistar |  |  | Untuk mengukur tinggi kenaikan air pada pipa kapiler dari permukaan |
|  |  | Tisu |  |  | Untuk membersihkan pipa kapiler dan gelas ukur |
|  |  | Aquadest, Gliserin dan Alkohol |  |  | Sebagai cairan yang digunakan dalam menentukan jari-jari pipa kapiler |
| 6 | Nilai Bahang Jenis Air dengan Metode Joule | Power Supply Digital |  |  | Sebagai sumber tegangan listrik. |
|  |  | Kabel Penghubung |  |  | Untuk menghubungkan antar peralatan listrik. |
|  |  | Termometer Digital |  |  | Untuk menghitung perubahan suhu air es yang digunakan dalam percobaan serta mengamati kenaikan suhu yang terjadi. |
|  |  | Tabung Kalorimeter dan Pengaduk (Bahan Kalorimeter adalah Alumunium) |  |  | Sebagai tempat cairan dan untuk mengaduk cairan. |
|  |  | Stopwatch |  |  | Untuk menghitung lamanya proses perubahan suhu air es dengan variasi waktu tertentu. |
|  |  | Neraca Digital |  |  | Untuk menghitung massa tabung kalorimeter serta pengaduk dan cairan. |
|  |  | Resistor Variabel (Tahanan Geser) |  |  | Untuk memvariasikan arus dan tegangan dalam rangkaian percobaan. |
|  |  | Gelas ukur (100 ml) |  |  | Untuk mengukur volume air es. |
| 7 | Kehantaran Thermal | Alat Less, terdiri dari 3 keping logam yang identik, 1 keping kayu dan alat pemanas berupa filamen. |  |  |  |
|  |  | Power Supply Digital |  |  | Sebagai sumber tegangan arus listrik . |
|  |  | Termometer digital |  |  | Untuk mengukur suhu dari keping logam. |
|  |  | Keping Penghantar Buruk: Kayu |  |  | Sebagai bahan penghantar buruk yang digunakan dalam percobaan. |
|  |  | Keping Penghantar Baik: Logam (Tembaga) |  |  | Sebagai bahan penghantar baik yang digunakan dalam percobaan. |
|  |  | Voltmeter |  |  | Untuk mengukur tegangan listrik dari rangkaian alat Less. |
|  |  | Jangka Sorong |  |  | Untuk mengukur ketebalan dan diameter dari keeping logam dan Keping kayu. |
|  |  | Tahanan Geser |  |  | Untuk memvariasikan besarnya tegangan dan arus listrik. |
|  |  | Kabel dan Penjepit Buaya |  |  | Untuk menghubungkan komponen listrik . |
|  |  | Amperemeter |  |  | Untuk mengukur arus listrik dari rangkaian alat Less. |
| 8 | Elektrolisis | Power Supply Digital |  |  | Sebagai sumber tegangan listrik. |
|  |  | Gelas Ukur 500 ml |  |  | Sebagai wadah larutan H2SO4 dan Aquadest serta mengukur volume. |
|  |  | Stopwatch |  |  | Untuk menghitung lamanya proses elektrolisis yang berlangsung. |
|  |  | Neraca Digital |  |  | Untuk menimbang massa elektroda (lempengan tembaga) sebelum Dan sesudah proses elektrolisa. |
|  |  | Kompor Listrik |  |  | Untuk mengeringkan elektroda (lempengan tembaga) yang telah dielektrolisis. |
|  |  | Resistor Variabel (Tahanan Geser) |  |  | Untuk memvariasikan tegangan ataupun arus yang diperlukan dalam Percobaan. |
|  |  | Kabel Penghubung |  |  | Untuk menghubungkan seluruh alat elektronik dalam percobaan. |
|  |  | Penjepit Tabung |  |  | Untuk menjepit lempengan tembaga saat dikeringkan |
|  |  | Kertas Pasir |  |  | Untuk membersihkan elektroda (lempengan tembaga) yang masih menempel massa atom unsur Cu-nya |
|  |  | Penyangga |  |  | Sebagai tempat menempelnya elektroda (lempengan tembaga) Cu. |
| 9 | Spektrometer | Spektrometer |  |  | Untuk mengamati spektrum cahaya yang dihasilkan |
|  |  | Tabung Lampu |  |  | Untuk memfokuskan cahaya lampu agar tidak menyebar |
|  |  | Lampu Na |  |  | Sebagai sumber cahaya yang akan didispersikan oleh prisma |
|  |  | Lup |  |  | Untuk mempermudah pembacaan skala dengan memperbesar |
|  |  | Induktor Ruhmkorff |  |  | Sebagai sumber tegangan |
|  |  | Statif |  |  | Sebagai penyangga lampu Na |
|  |  | Prisma |  |  | Untuk sebagai pendispersi cahaya |
| 10 | Jembatan Wheatstone | Power Supply Digital |  |  | Sebagai sumber tegangan listrik yang mengubah arus bersifat AC menjadi DC |
|  |  | Galvanometer |  |  | Sebagai detektor nol, terutama digunakan untuk mengukur atau mendeteksi arus lemah |
|  |  | Kabel Penghubung |  |  | Untuk menghubungkan peralatan listrik |
|  |  | Resistor |  |  | Sebagai hambatan |
|  |  | Kawat |  |  | Sebagai media stabilitas arus listrik |
|  |  | Meteran |  |  | Untuk mengukur panjang lintasan yang terjadi |
|  |  | Mikrometer Sekrup |  |  | Untuk mengukur diameter kawat |
|  |  | Protoboard |  |  | Untuk merangkai resistor RX dan RB secara sementara |